1. Описание

Полный крутящий момент на роторе М при бурении складывается из 2 основных компонентов:

| M=M1+M2 | (1) |
| --- | --- |

где M1- момент, необходимый для разрушения породы долотом;

M2- момент, для преодоления гидравлического сопротивления в винтовом забойном двигателе.

Для выделения момента на долоте M1 из общего момента на роторе М необходимо определить компоненту M2. Для винтового забойного двигателя (далее ВЗД) существует зависимость между перепадом давления на двигателе и крутящим моментом на его валу. Пример этой зависимости представлен на рисунке 1а [11].

а 								б

а – идеальная характеристика; б – реальная характеристика; n – частота вращения ротора; Р – перепад давления на ВЗД; η – коэффициент полезного действия; N – мощность двигателя

Рис. 1 – Характеристики винтового забойного двигателя

Винтовой забойный двигатель относится к объемным гидромашинам. В теории объемных гидромашин, существуют две основные характеристики, которые строятся при постоянных значениях расхода, плотности и вязкости жидкости:

• механическая – зависимость между угловой скоростью ω (частотой вращения n) и крутящим моментом М гидродвигателя;

• гидромеханическая – зависимость между перепадом давления Р в гидродвигателе и крутящим моментом М.

В процессе эксплуатации винтового забойного двигателя контроль за его характеристиками осуществляется чаще всего только при ремонтных работах.

2. Определение перепада давления на ВЗД

Перепад давления на ВЗД △PВЗД с учетом гидравлических потерь:

| △PВЗД= PН-PГС-△PКП- △PТР-△Pзам-△Pдол | (2) |
| --- | --- |

Где PН- давление на насосах, МПа;

PГС- гидростатическое давление на забое, МПа;

△PКП-потери давления в кольцевом пространстве, МПа;

△Pзам- потери давления в замковых соединениях, МПа;

△Pдол-потери давления на долоте, МПа;

△PТР-потери давления в трубах, МПа.

При определении перепада давления на ВЗД и расчете гидравлических потерь необходимо учитывать влияние реологических свойств промывочной жидкости. На рисунке 1б показано, что существует начальный градиент сдвига, который в практике бурения обозначают термином «начальный градиент сдвига» и отождествляют с динамическим напряжением сдвига. Для описания указанного сдвига использована модель Бингама, которая для водного раствора имеет вид:

| τ=τ0+μP∙γ | (3) |
| --- | --- |

где τ0-динамическое напряжение сдвига, Па;

μP- пластическая вязкость, Па∙с; γ- скорость сдвига, с-1.

3. Определение момента на валу ВЗД (пример):

| M2=τ0·△PВЗД | (4) |
| --- | --- |

В таком случае, момент на долоте определяется:

| M1=M-τ0∙(PН-PГС-△PКП- △PТР-△Pзам-△Pдол) | (5) |
| --- | --- |

В целях апробации представленного алгоритма был проведен расчет для одной из скважин Западно-Сибирского региона по данным геолого-технологических исследований. При бурении горизонтального участка в интервале тульского горизонта на глубине (по вертикали) 1800-1805 м произошел скачок давления до 190 Атм, при рабочем давлении 102 Атм. Бурение осуществлялось на пресном полисахаридном растворе.

4. Демонстрация расчетов

В таблице 1 Представлены исходные данные для расчетов.

Таблица 1 – Исходные данные

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Физическая величина | Обозначение | Значение | Единица измерения |
| Давление на насосах | PН | 47,4 | МПа |
| Глубина | Hизмер | 1805 | м |
| Мощность пласта | h | 8,2 | м |
| Зенитный угол | α | 23 | º |
| Плотность промывочной жидкости | ρ | 1150 | кг/м3 |
| Длина секции | l | 177 | м |
| Фактическая скорость течения промывочной жидкости в кольцевом пространстве | Vкп | 0,665 | м/с |
| Диаметр скважины | D | 0,216 | м |
| Наружный диаметр бурильной трубы | dн | 0,127 | м |
| Фактическая скорость течения промывочной жидкости в трубах | Vт | 23,09 | м/с |
| Длина секции труб | l | 177 | м |
| Внутренний диаметр бурильной трубы | dт | 0,1086 | м |
| Минимальный диаметр проходного сечения замковых соединений | dз | 0,105 | м |
| Расход промывочной жидкости | Q | 0,016 | м3/c |
| Число замковых соединений бурильных труб | N | 23 |  |
| Коэффициент расхода насадок | μ | 1 |  |
| Суммарная площадь сечения насадок | f | 121,2 | мм2 |
| Длина колонны труб | L | 200 | м |
| Радиус контура питания | Rк | 10 | м |
| Радиус скважины | Rc | 108 | мм |
| Вязкость промывочной жидкости |  | 20 | мПа |
| Коэффициент пропорциональности, учитывающий среду и процессы взаимодействия между фильтрующимся флюидом и твердой поверхностью среды | k | 217,8 | мД |
| Радиус скважины | Rc | 108 | мм |
| Скорость спускоподъемных операций | V | 0,5 | м/с |
| Ускорение свободного падения | g | 10 | м/с2 |
| Пластическая вязкость | μP | 0,02 | Па |
| Динамическое напряжение сдвига |  | 3,1 | Па |
| Максимальный крутящий момент на ВЗД | Mmax | 15 | кН·м |
| Максимальный перепад давления на ВЗД | △Pmax | 2,8 | МПа |

5. Определение режима течения промывочной жидкости (пример):

Режим течения промывочной жидкости был определен путем сопоставления скорости течения промывочной жидкости в кольцевом пространстве VКП и критической скорости течения промывочной жидкости в Vкр:

| VКП=1270∙QD2-dн2=1270∙162162-1272=0,670 м/с; | (6) |
| --- | --- |
| Vкр=0,8∙τ0ρ=0,8∙7,51150=0,062 м/c. | (7) |

Так как VКП> Vкр, то режим течения турбулентный.

Гидростатическое давление на забое составляет:

PГС=ρ·g·H=1150·10·1805 = 20,71 МПа

6. Расчет потерь давления (пример):

- в кольцевом пространстве:

| △PКП=0,0123∙ρ∙l∙VКП2D- dн= | (8) |
| --- | --- |
| =0,0123∙0,1150∙177∙0,66520,216- 0,127= |  |
| =1,24 МПа. |  |

- в трубах:

| △PТР=0,01ρ·Vт2∙ldт2= | (9) |
| --- | --- |
| =0,01∙0,1150∙1,722∙17720,10862= |  |
| =9,04 МПа. |  |

Скорость промывочной жидкости в трубах составила:

| VТР=4∙Qπ·dт2=4∙0,0163,14·0,10862=1,72 м/c. | (10) |
| --- | --- |

- в замковых соединениях:

| △Pз=1633dтdз2-12∙ρ∙Q2∙Ndт4= | (11) (11) |
| --- | --- |
| =16330,10860,1052-12∙1150∙0,0162∙150,10864=3,87 МПа. |  |

- на долоте:

| △Pдол=500ρ∙Q2μ2∙f2=500∙1150∙0,016212∙1,212·10-62= | (12) |
| --- | --- |
| =10,02 МПа. |  |

- на ВЗД:

| △PВЗД= 47,4-20,71-1,24-9,04-3,87-10,02= | (13) |
| --- | --- |
| =2,52 МПа. |  |

7. Определение момента на ВЗД (пример):

В таком случае момент на долоте будет равен:

| M1 =14,7-3,1·2,52=6,87 кН∙м. | (14) |
| --- | --- |

Данное значение необходимо использовать как граничный критерий развития прихвата технологического инструмента в процессе бурения при идентичной реологии промывочной жидкости. Данное значение составило 46,73% от измеренного на столе ротора.

8) Реализовать изложенный алгоритм (пункты 2-7) для выданной скважины в виде программного кода на языке Python.

Данные для расчетов есть в проектах на строительство скважины (они вам тоже выданы в едином архиве). По проекту бурения необходимо заполнить таблицу 2.

Таблица 2. – Данные из проекта на строительство скважины.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Физическая величина | Обозначение | Значение | Единица измерения |
| Давление на насосах | PН |  | МПа |
| Глубина | Hизмер |  | м |
| Мощность пласта | h |  | м |
| Зенитный угол | α |  | º |
| Плотность промывочной жидкости | ρ |  | кг/м3 |
| Длина секции | l |  | м |
| Фактическая скорость течения промывочной жидкости в кольцевом пространстве | Vкп |  | м/с |
| Диаметр скважины | D |  | м |
| Наружный диаметр бурильной трубы | dн |  | м |
| Фактическая скорость течения промывочной жидкости в трубах | Vт |  | м/с |
| Длина секции труб | l |  | м |
| Внутренний диаметр бурильной трубы | dт |  | м |
| Минимальный диаметр проходного сечения замковых соединений | dз |  | м |
| Расход промывочной жидкости | Q |  | м3/c |
| Число замковых соединений бурильных труб | N |  |  |
| Коэффициент расхода насадок | μ |  |  |
| Суммарная площадь сечения насадок | f |  | мм2 |
| Длина колонны труб | L |  | м |
| Радиус контура питания | Rк |  | м |
| Радиус скважины | Rc |  | мм |
| Вязкость промывочной жидкости |  |  | мПа |
| Коэффициент пропорциональности, учитывающий среду и процессы взаимодействия между фильтрующимся флюидом и твердой поверхностью среды | k |  | мД |
| Радиус скважины | Rc |  | мм |
| Скорость спускоподъемных операций | V |  | м/с |
| Ускорение свободного падения | g |  | м/с2 |
| Пластическая вязкость | μP |  | Па |
| Динамическое напряжение сдвига |  |  | Па |
| Максимальный крутящий момент на ВЗД | Mmax |  | кН·м |
| Максимальный перепад давления на ВЗД | △Pmax |  | МПа |